Adres MAC - komendy

ip link show – wyswietla info o interfejsach (tylko adresy MAC)

ip link set dev eth0 down – wyłacza dany interfejs (wirtualny)

ip link set dev eth0 address aa:bb:cc:dd:ee:ff – ustawia nowy adres MAC

ip link show dev eth0 – wyświetla info o konkretnym interfacie

ip link set dev eth0 up – podnosi dany interface

ethtool -P eth0 – wypisanie stałego adresu MAC

ifconfig eth0 hw ether aa:bb:cc:dd:ee:ff – przypisanie nowego adresu MAC na konkretnym interfacie (ifconfig)\

ifconfig eth0 up/down – włącza/wyłącza interface

Łączenie się ze switchem/routerem przez kabel konsolowy:

picocom /dev/ttyS0

Komenda wyłaczająca protokół STP:

enable

configure terminal

no spanning-tree vlan 1

ARP narzędzia

ip neigh show – pokazuje listę ARP (listę sąsiadów)

ip neigh add 192.168.1.101 lladdr aa:bb:cc:dd:ee:ff dev eth0 – dodaje sasiada złodzieja do listy

ip neigh del 192.168.1.101 dev eth0 – usuwa sąsiada złodzieja z listy ARP

ip neigh flush dev eth0 – czyści listę ARP oprócz własnoręcznie dodanych

ip link set arp off/on dev eth0 – włącza/wyłącza protokół ARP

Routing statyczny LINUX

ip route show – pokazuje tablice routingu

ip route add 172.16.0.0/16 via 192.168.1.111 – dodanie trasy do tablicy routingu (jeśli cel w sieci 172.16.0.0/16 idź przez adres 192.168.1.111)

ip route add default via 192.168.1.1 – dodawanie trasy domyślnej w routingu statycznym (jeśli nie znajdzie żadnej innej trasy w tablicy idzie tędy)

ip route del 172.16.0.0/1 – usuwa trasę w tablicy routingu

pierdolony alternatywa

Forwarding (KIM TY KURWO JESTEŚ?!!!)

Routing Statyczny CISCO

- POŁĄCZYĆ KABLEM KONSOLOWYM (TEN NIEBIESKI SKURCZYBYK) DO WEJŚCIA CONSOLE W ROUTERZE

- picocom [-b 9600] /dev/ttyS0

- WYJŚCIE Z PROGRAMU ctrl-a-q

- Pytanie o initial conf odpowiadamy NO KURWWAAAAAAA

- enable – wchodzimy w tryb uprzywilejowany

- conf t – wchodzi w tryb konfiguracji

- do <komenda> - wykonuje komendę z innego trybu

- exit – wychodzi z danego trybu

- disable – wychodzi z trybu uprzywilejowanego

- show ip interface brief – pokazuje tablicę interfaców

- interface FastEthernet 0/1 – wchodzi w tryb konf danego int

- hostname MyCisco – zmiana nazwy Routera (tryb configuracji)

- ip address 192.168.51.1 255.255.255.0 – zmiana adresu IP na danym interfacie (tryb configuracji danego interfacu np. Fa0/0)

- no shutdown – włączenie interfacu (W CHUI WAŻNE)

- Konfiguracja Seriala (A PO CO TO?? A NA CO?? MARIHUANEN?? )

- show cdp neighbours – pokazuje listę sąsiadów

- show ip route – pokazuje listę routingu

- ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.222.0.1 – dodaje nową trasę routingu (destylacja? Maska? Przez co?)

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.51.17 – dodaje domyślną trasę do routingu (w configuracji ogólnej routing się robi KURWA)

- no ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 – usuwanie trasy z routingu

VLANY PANY TYLKO SWITCH KURWA

Tworzenie i nadawanie nazwy vlanowi

- eanble

- conf t

- vlan <numer od 2-1000>

- name <nazwa>

- exit

Przypisywanie interfacu do vlana:

- enable

- conf t

- int <fa / gig> <numer portu np. 0/1>

- switchport access vlan <numer vlanu>

- exit

Dodawanie połączenia typu trunk (JAK KURWA NIE WIESZ CO TO JEST  TO SIĘ DOEDUKUJ XD)

- enable

- conf t

- int <fa / gig> <numer portu np. 0/1>

- switchport trunk encapsulation dot1q

- switchport mode trunk

Teraz to się dopiero kurwa zacznie xDDdDdDdD

Rozmiar ma znaczenie!!!! (tylko tutaj )

iptables -L – wypisuje listę reguł

- iptables -P INPUT DROP

- iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT

- iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

- iptables -I INPUT 2 -p tcp --dport 22 -s 192.168.0.1 -j DROP

- iptables -L -v --line-numbers

- DROP odrzuca i nie daje informacji zwrotnej, REJECT natomiast przesyła informację zwrotną

- iptables -A OUTPUT -d www.cs.put.poznan.pl -j DROP

- iptables -I INPUT 3 -p tcp --dport 22 -m connlimit --connlimit-above 3 -j DROP

- iptables -I INPUT 3 -p tcp --dport 22 -m connlimit --connlimit-above 5 --connlimit-mask 0 -j DROP